Uputstvo za Podešavanje ISHIDA vage putem software-a SLP-V

Najpre je potrebno instalirati program koji ste dobili na CD-u koji je došao sa vagom. Instalacija je jednostavna i sve što je potrebno je instalirati prvo .NET Framework aplikaciju (dobija se na disku) i sam program SLP-V3.

Nakon instalacije, na ekranu treba da postoje 3 ikonice. Ove ikonice su tri dela istog programa i svaka ima određenu namenu:

- SlpSetupUtility

- i-Support

- SLP-V

Za nas su najvažnije stavka 1 i stavka 3.

- SlpSetupUtility

U ovom delu programa se učitava baza koja će se koristiti za memorisanje svih šifri artikala, njihovih cena, direktne tastature i sl. Prozor ovog dela programa izgleda ovako:

Za nas je jedino važna ikona pod imenom «Database Setup». Duplim klikom na nju se otvara porzor za odabir baze podataka koja će se koristiti za određenu vagu ili skup vagi. Ova baza, tj. fajl koji Vam je potreban se nalazi na disku koji ste dobili i sve što treba da uradite je da kliknete na «Browse...» i nađete putanju do tog fajla. Fajl se obično nalazi na (Vaš CD uređaj) - > SLP Program ISHIDA - > konfiguracija. Fajl koji vam treba je onaj koji ima opis «Microsoft Office Access Aplication» i naziv vaše firme(obično je jedini u tom folderu).

Nakon potvrde na «save» i klikom na «OK» učitali smo bazu i zatvaramo SlpSetup Utility

- SLP-V

SLP-V je glavni deo za izmenu i podešavanje artikla. Korisnički interfejs je jednostavan i sve izmene se automatski beleže u bazu (odabranu u prethodnom koraku) i vagu pod uslovom da je pravilno priključena na računar. Kada otvorimo ovaj deo programa početni ekran izgleda ovako:

Da bi ušli u meni za izmenu podataka o artiklima potrebno je kliknuti na polje «Add/Modify/Delete PLUs». Ovo otvora novi prozor kao na sledećoj slici:

Ovde se nalaze sve neophodne komande za editovanje. U gornjem delu prozora nalaze se osnovne komande za dodavanje novih, editovanje postojećih, brisanje i izmeenu cena. Ukoliko već postoje artikli u listi (a trebalo bi da postoje ako ste pravilno učitali bazu u koraku 1) ako želite da ih izmenite samo je potrebno kliknuti dvaput na njih. Tada se otvara novi prozor u kojem se nalaze detalji o datom artiklu. Ukoliko dodajemo potpuno novi artikal, prozor treba da izgleda ovako:

U centralnom delu (najveća bela površina) se nalazi polje za unos teksta tj. naziva samog artikla. Tekst se unosi kao i u svim standardnim tekst editorima u jednom ili dva reda sa odgovarajućim parametrima (Bold, italic, font size i sl.)

U polju «PLU No.» se unosi šifra artikla; U polju «Price» cena artikla sa decimalama u formatu DD.PP (Gde je D = iznos dinara a P = iznos para, na primer 150 din se unosi kao 15000); Polje «Itemcode» trba da sadrži identičan broj kao i «PLU No.», tj. šifra artikla. Polje «Barcode» treba uvek ostaviti prazno, čak i kada sam program ponudi upis.

Ostala polja ostaviti nepromenjena, kako bi barkod bio ispravan. Ukoliko su im vrednosti promenjene, podesite ih kao na slici u ovom uputstvu.

Nakon završetka podešavanja izmene ili dodavanja svakog artikla potrebno je pritisnuti taster «Save» kako bi se artikli sačuvali u bazi i dodali u vagu. Svaki put kada pritisnete ovaj taster, pri unosu NOVOG artikla, program će Vas automatski pitati dali da update-uje «Barcode» i «Itemcode» polja. U ovakvim situacijama najbolje je da uvek odgovarate sa «NO»

Na slici je prikazan unos novog artikla sa imenom «Primer Jednog Artikla», šifrom 120 i cenom 150 dinara.

Posle završetka izmene, preporučljivo je odštampati sam artikl iz vage, kako bi proverili ispravnost etikete i bar koda.

Direktna Tastatura:

U ovaj meni se ulazi klikom na dugme «Keyboard Presets» pa zatim dugme «Edit». Ovim se ulazi u meni za konfiguraciju direktne tastature i najlakše je prvo odabrati radio dugme sa nazivom «Keysheet Template» kako bi dobili realan prikaz tastature. Svako polje na tastaturi je moguće posebno otvoriti i editovati. Odabirom željenog polja i pritiskom na taster «Edit Key...» otvara se meni za izmenu konkretnog tastera. Odabirom željenog polja i pritiskom na taster «Edit Key...» otvara se meni za izmenu konkretnog tastera i u tom prozoru je moguće odabrati i podesiti za koji proizvod će dati taster biti vezan i šta će na njemu pisati. Klikon na dugme «Select...» (sa leve strane) se ulazi u prozor za odabir artikla, a sa desne strane se nalazi podešavanje za tekst koji će biti ispisan na tasteru sa standardnim kontrolama (Font, Boja, Centriranje...)

Na svim ISHIDA vagama sa grafičkim ekranom (oznaka L2) je moguće postaviti i takozvanu «trčeću poruku» u svrhu marketinga ili promocije. Ovo se radi jednostavnim klikom na «Scale Data»  - > «Advertisement Messages». U ovom prozoru se odabere poruka i pritisne dugme «EDIT» nakon čega se pojavljuje prozor za editovanje ove poruke, kao i kontrole za njen rad. (brzina prolaska, vreme i sl.).